实验一 CMOS反相器

- 实验要求

设置反相器晶体管尺寸、计算、测试开关阈值VM、测试VTC测试、分析计算高电平噪声容限、低电平噪声容限、并完成测试。

- 实验目的

1、了解virtuoso的使用；

2、了解反相器的搭建方法；

3、了解开关阈值、VTC、高低电平噪声容限的定义及计算方法。

- 实验内容

1、设计CMOS反相器的尺寸，NMOS的宽度为120nm不变， 使开关阈值VM分别为0.63V，0.55V，0.52V，给出仿真结果和尺寸；

2、若CMOS反相器的尺寸为PMOS=330nm/40nm，NMOS=280nm/40nm，试通过DC仿真的结果计算噪声容限NML及NMH；

3、若CMOS反相器的尺寸为PMOS=330nm/40nm，NMOS=280nm/40nm，通过仿真，求得tr，tf，tphl，tplh？若L=40nm且NMOS宽度为120nm，设计CMOS反相器尺寸，使tphl=tplh， 给出仿真结果和尺寸；

4、若CMOS反相器的尺寸为PMOS=330nm/40nm，NMOS=280nm/40nm,VDD=1.1V，Vin与内容3一致，通过仿真,求CMOS反相器0-20ns的总能耗;

- 实验步骤

4.1 阈值电压计算

为高效地找到  与  的对应关系，我们采用了参数扫描与表达式自动提取相结合的方法，避免了手动读取VTC曲线交点的繁琐和误差。

(1) 设置DC扫描：

- 在 Analyses 中选择 dc 仿真。

- Sweep Variable 选择 Component Parameter。

- Sweep Range 设置为从 0 到 1.1，Sweep Type 设为 Auto。

图1  dc仿真参数设置

(2) 设置参数扫描：

- 打开 Tools -> Parametric Analysis。

- 在Variable 处填入变量名 wp。

- Sweep Range 设置一个较宽的“粗扫”范围：从 120n 到 5u，步数设为 40。

- 完成参数粗扫实验。

图2  粗扫参数设置

(3) 设置自动提取表达式：

- 在图像显示窗口，选择 Tools -> Calculator.。

- 在Calculator中构建一个表达式，用于自动计算  和  的交点。由于 vt() 函数在 dc 扫描中存在上下文读取陷阱（似乎会出现在dc仿真中无法读取瞬时电压的报错），我们使用 getData() 函数来明确指定读取 dc 仿真的结果：

cross(getData("/out" ?result "dc") - getData("/in" ?result "dc") 0 1 "either")

参数说明：

    - getData("/out" ?result "dc")：强制从 dc 仿真结果中提取 /out 节点的电压波形。

    - getData("/in" ?result "dc")：强制从 dc 仿真结果中提取 /in 节点的电压波形。

    - cross(...)：查找 (Vout - Vin) 波形穿过 0 点（即）时的横坐标值（即）。

- 将表达式命名为 VM，并确保它被勾选以便于绘制。

图3  VM公式设置

(4) 绘制  曲线&提取答案

1. 根据不同的  的数值在曲线中找到对应的  值。

4.2 噪声容限计算

和  是通过 value() 函数在 dc 扫描的端点处（和）对输出波形 V(out) 进行取值得到的。

VOH: 获取 /out 波形在  时的 Y 值。

value(getData("/out" ?result "dc") 0)

VOL: 获取 /out 波形在  () 时的 Y 值。

value(getData("/out" ?result "dc") 1.2)

VIL: 找到增益曲线（deriv(Vout)）第 1 次下降穿过 y = -1 时的 x 坐标值。

cross(deriv(getData("/out" ?result "dc")) -1 1 "falling")

VIH: 找到增益曲线（deriv(Vout)）第 1 次上升穿过 y = -1 时的 x 坐标值。

cross(deriv(getData("/out" ?result "dc")) -1 1 "rising")

通过直接引用上述表达式，我们可以让 ADE L 自动完成减法运算，直接输出最终结果：

NML (低电平噪声容限):

cross(deriv(getData("/out" ?result "dc")) -1 1 "falling") -value(getData("/out" ?result "dc") 1.2)

NMH (高电平噪声容限):

value(getData("/out" ?result "dc") 0) - cross(deriv(getData("/out" ?result "dc")) -1 1 "rising")

运行 dc 仿真后，ADE L 的 Outputs 窗口将直接显示 NML 和 NMH 的计算结果，无需手动绘图和测量。

4.3 延迟时间计算  参数

子实验一：延迟时间测量

在输出端接一个负载电容（）至地。

图4  测试电路图

在输出图像的 Tools -> Calculator 窗口中，添加以下四个表达式：

| 输出名称 | 表达式 |
| --- | --- |
|  | delay(getData("/in" ?result "tran") 0.55 1 "rising" getData("/out" ?result "tran") 0.55 1 "falling") |
|  | delay(getData("/in" ?result "tran") 0.55 1 "falling" getData("/out" ?result "tran") 0.55 1 "rising") |
|  | riseTime(getData("/out" ?result "tran") 0.11 0.99 1 "rising") |
|  | fallTime(getData("/out" ?result "tran") 0.99 0.11 1 "falling") |

子实验二： 尺寸优化 ()

设置设计变量：将 PMOS 宽度  设置为变量 wp。

设置参数扫描：

- 启用 Parametric Analysis，Variable 为 wp。

- 粗扫描范围：从  到，步数。（比例系数从1到5）

设置目标函数：

- 目标是找到  时的  值。

- 在 Tools -> Calculator 中，添加一个表达式:

| 输出 | 表达式 |
| --- | --- |
| Delay_Diff | delay(getData("/in" ?result "tran") 0.6 1 "rising" getData("/out" ?result "tran") 0.6 1 "falling") - delay(getData("/in" ?result "tran") 0.6 1 "falling" getData("/out" ?result "tran") 0.6 1 "rising") |

4.4 功耗计算

在输出图像的 Tools -> Calculator 窗口中，添加以下表达式，用于直接计算总能耗。

| 输出 | 表达式 |
| --- | --- |
|  | integ(1.1 * (-IT("/V0/plus")) 0 20n) |

- 实验结果

5.1 阈值电压计算

图5   参数扫描曲线

图6   曲线（结果在图上有标注）

5.2 噪声容限计算

图6  dc 仿真曲线 & deriv曲线

图7 计算(公式在Stack的顶层)

图8  计算(公式在Stack的顶层)

图9  计算(公式在Stack的顶层)

图10  计算(公式在Stack的顶层)

图11  计算(公式在Stack的顶层)

图12  计算(公式在Stack的顶层)

| 噪声容限 | 预期结果 | 仿真结果 | 绝对差异 (mV) | 差异率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

结果的精确度基本达到工程分析的要求。微小的差异是仿真工具的数值精度高于理论公式精度的体现。

5.3 延迟时间计算

图13  Trans仿真结果

图14  计算(手动标注 & 软件计算，公式为红色标注框)

图15  计算(手动标注 & 软件计算，公式在Stack顶层)

图16  计算(手动标注 & 软件计算，公式在Stack顶层)

图17  计算(手动标注 & 软件计算，公式在Stack顶层)

子实验二： 尺寸优化 ()

图18  参数粗扫

图19 图（结果在图中有标注）

仿真结果  与预期的  存在约  的差异。这种差异体现了短沟道效应、高电场效应以及器件模型与简化理论计算之间的区别。

5.4 功耗计算

图20  瞬态仿真信号图

图21 功率计算结果图

- 总结

本次实验采用 Cadence Virtuoso ADEL 环境，成功运用了 cross, deriv, delay, 和 integ 等核心计算器函数，结合参数扫描和瞬态仿真，实现了传统CMOS实验中难以手动提取的  值、延迟均衡尺寸 () 和总能耗的自动计算与优化。所有关键指标的仿真结果均与题干提供的参考值高度吻合，验证了CMOS设计理论和所采用的仿真模型的准确性。